8-я Международная специализированная выставка

«Лаборатория  ЭКСПО-2010»

Информация о СИ, номинируемом на присвоение Знака Качества

| 1 | Наименование и обозначение | Меры размера и счетной концентрации монодисперсных частиц МНР |
| --- | --- | --- |
| 2 | № по Госреестру | RU.C.27.002 A №40634 |
| 3 | Страна производитель | Россия |
| 4 | Изготовитель | ФГУП «ВНИИФТРИ» |
| 5 | Адрес | ФГУП «ВНИИФТРИ», ГЛК, г.п. Менделеево, Солнечногорский р-н, Московская область |
| 6 | Тел./факс | 495-744-81-86, 8-962-947-35-18 |
| 7 | Адрес сайта | www.vniiftri.ru |
| 8 | e-mail | balakhanov@vniiftri.ru |
| 9 | Дистрибьютор (продавец) | ФГУП «ВНИИФТРИ» |
| 10 | Адрес | ФГУП «ВНИИФТРИ», ГЛК, г.п. Менделеево Солнечногорский р-н Московская область |
| 11 | Тел./факс | 495-744-81-86, 8-962-947-35-18 |
| 12 | e-mail | balakhanov@vniiftri.ru |
| 13 | Наименование и обозначение НД или ТД | ТУ 2241-007-02567567-2010 «Меры размера и счетной концентрации монодисперсных частиц МНР. Технические условия» |
| 14 | Назначение и область применения | МНР предназначены для воспроизведения единиц размера и счетной концентрации монодисперсных частиц нанометрового диапазона в водной среде. Область применения: для поверки и калибровки рабочих средств измерений на предприятиях наноиндустрии, в аналитических лабораториях, экологии. |
| 15 | Основные технические характеристики | Воспроизводимый размер монодисперсных частиц, нм: МНР-20 20 Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения размера монодисперсных частиц, % ±10 Максимальная воспроизводимая счетная концентрация монодисперсных частиц в мерах объемом 15 см3, см-3, не более 1014 Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения счетной концентрации частиц, % ±15 Требования к водной среде: - температура, °С 20 ± 5 - удельная электрическая проводимость, мСм/м, не более 0,01 - диапазон значений рН при температуре плюс 25 °С от 5 до 8 |
| 16 | Поверка | МНР-001МП «Меры размера и счетной концентрации монодисперсных частиц МНР. Методика поверки» |